Q/RJF

贵 州 省 食 品 安 全 企 业 标 准

Q/RJF 0004S-2021

睿香型白酒

2021-07-08发布                                    2021-08-26实施

贵州睿锦坊酿酒有限公司   发 布

Q/RJF 0004S-2021

前    言

本标准根据GB/T 1.1（《标准化工作导则》第1部分：标准的结构和编写）编写。

本标准由贵州睿锦坊酿酒有限公司提出。

本标准起草单位：贵州睿锦坊酿酒有限公司。

本标准主要起草人：黄安贵、秦玉莲。

Q/RJF 0004S-2021

睿香型白酒

1  范围

本标准规定了睿香型白酒的术语和定义、产品分类、技术要求与检验方法、检验规则及标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于贵州睿锦坊酿酒有限公司生产的睿香型白酒。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2715 食品安全国家标准 粮食

GB 2757 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定方法

GB 5009.225 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8951 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范

GB/T 10345 白酒分析方法

GB/T 10346 白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 20823 特香型白酒

JJF 1070 定量包装商品净含量检验规则

国家质量监督检验检疫总局[2005]第75号令 定量包装商品计量监督管理办法

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

睿香型白酒

以大米、高粱、小麦、小米为原料，经配料、发酵、蒸馏、贮存、勾调而成的，具有睿香风格的白酒。

酸酯总量

每升白酒中总酸和总酯消耗氢氧化钠标准溶液的毫摩尔数之和。

- 4  技术要求与检验方法

- 4.1  原、辅料要求

粮食应符合GB 2715的规定，原、辅料应符合相应的食品安全标准和相关规定，生产用水应符合GB 5749的规定。

Q/RJF 0004S-2021

- 4.2  感官要求

- 感官要求应符合表1的规定

表1	感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽和外观 | 无色或微黄液体，清亮透明，无沉淀、无悬浮物。 | GB/T 10345 |
| 香气 | 睿香明显，舒适。 |  |
| 口味 | 醇净柔顺，诸味协调。 |  |
| 风格 | 具有睿香酒典型风格。 |  |
| 注：当酒的温度低于10 ℃时，允许有沉淀物质或失光，10 ℃以上时，应逐渐恢复正常。 |  |  |

- 4.3  理化指标

理化指标应符合表2的规定

表2	 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 酒精度a（20 ℃）/（% vol） | 20～75 | GB 5009.225 |
| 酸 酯 总 量 /(mmol/L) | ≥2 | GB/T 20823 附录A |
| 固 形 物 /(g/L) | ≤0.5 | GB/T 10345 |
| 铅（以Pb计）/（mg/kg） | ≤0.48 | GB 5009.12 |
| a 酒精度实测值与标签标示值允许差为±2.0% vol。 |  |  |

- 4.4  其他卫生安全指标

应符合GB 2757的规定。

- 4.5  食品添加剂

- 4.5.1  食品添加剂的质量应符合相应标准和有关规定。

- 4.5.2  食品添加剂的品种和使用量应符合 GB 2760 的规定。

- 4.6  净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定，检验方法按JJF 1070的规定执行。

- 4.7  生产过程的卫生要求

应符合GB 8951、GB 14881的规定。

- 5  检验规则

按GB/T 10346的规定执行。

Q/RJF 0004S-2021

- 6  标签 、包装、运输、贮存

产品标签应符合GB 7718和GB 2757的要求，包装、运输、贮存按GB/T 10346的规定执行。