食品安全地方标准

黑化枣生产卫生规范

山东省食品安全地方标准

- DBS 37

DDBS 37/008-2026

2026 -05-06发布                                 2026-11-06实施

山东省卫生健康委员会  发布

- 前  言

- 本标准由山东省卫生健康委员会提出并归口。

本标准起草单位：山东农业大学、泰安市食品药品检验检测研究院（泰安市纤维检验所）

本标准主要起草人：张仁堂、孙欣、韩德娟、周红、申华伟、倪静、李凤玲、白冰、彭兵、王宇晓、徐希柱、张东旭、高琳、张琪、郑琰珍。

- 食品安全地方标准

- 黑化枣生产卫生规范

- 范围

- 本标准规定了黑化枣生产企业的选址及厂区环境、厂房和车间、设施与设备、卫生管理以及食品原料、食品添加剂和食品相关产品的管理、生产过程的食品安全控制、检验、食品的贮存和运输、食品召回及追溯管理、人员培训、记录和文件管理等的基本要求和管理准则。

- 本标准适用于以红枣为原料，经加工制成的黑化枣的生产。

- 术语和定义

- GB 14881-2025界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

  - 黑化枣

- 指以红枣（Ziziphus jujuba Mill.）为原料，经热加工处理，颜色变深或变黑的枣制品，包括黑金枣、紫晶枣、熏（乌）枣、火枣等。

- 注：本品区别于以君迁子（Diospyros lotus L.）为原料制成的产品。

- 选址及厂区环境

  - 一般要求

- 应符合GB 14881-2025中第3章的规定。

  - 场所周围

- 3.2.1  厂区应选择在无显著污染的区域，不应毗邻或靠近有毒有害场所、放射性物质及其他扩散性污染源。

- 3.2.2  厂区不应选址在虫害（如鼠、蚊、蝇等）可能大量孳生的潜在场所，难以避开时应有必要的防范或消除措施。

3.3  场所环境

3.3.1  路面应硬化，生产场所内应无扬尘、无积水。

3.3.2  生产区域（包括加工间、原料库、成品库）应与生活区域保持适当距离或分隔，生产区域不应饲养动物。

- 厂房和车间

  - 一般要求

- 应符合GB 14881-2025中第4章的规定。

4.2  设计与布局

- 4.2.1　根据生产工艺的需要，设置生产车间或内部区域。生产车间或内部区域应依其清洁要求程度，分为清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区，应采取有效措施分离或分隔。

- 4.2.2　一般作业区包括原料库、成品库、外包装间、包材库、辅助区等；准清洁作业区包括原料预处理区、高温区或熏制区；清洁作业区包括冷却区、干燥区、内包装区。

- 4.2.3  高温区应具备良好的排湿通风条件；熏制区应单独分隔，避免烟雾污染其他作业区。

- 4.3  建筑内部结构与材料

- 高温区和熏制区的墙面、地面及天花板应采用耐高温、耐腐蚀、易清洁的材料建造。

- 设施与设备

  - 一般要求

- 应符合GB 14881-2025中第5章的规定。

- 5.2  设施

- 5.2.1  高温区应设置适当的排水坡度和排水系统，防止积水。

- 5.2.2  熏制区应配备有效的烟雾处理或排放设施，确保符合环保要求；封闭的熏制区应具备烟雾报警设施。高温区应配备有效的通风排湿设施，并有防止冷凝水滴落到裸露产品的防护措施。

- 5.2.3  在裸露枣及其制品的上方安装照明设施，应使用安全型照明设施或采取防护措施。

- 5.2.4  冷却区应配备相应的冷却设施和温度监测设施；高温区和干燥区应配有加热设施和温度监测设施；如工艺中有控制湿度的要求，应匹配湿度控制设施和监测设施，及时记录。

- 5.3  设备

- 5.3.1  应根据生产工艺要求，配备原料清洗、高温处理或熏制、冷却、干燥及包装等设备。

- 5.3.2  封闭区内的熏制设备应密封良好，防止泄漏。熏制设备应能有效控制温度、时间和烟雾量。

- 5.3.3  与食品接触部分的材质应为食品级，高温处理用接触材质需耐高温，并易于清洁消毒和维护。

- 卫生管理

  - 一般要求

- 应符合GB 14881-2025中第6章的规定。

- 6.2  每日或每班次生产结束后，应对生产、包装等设备及工器具彻底清洁，及时清除含糖等营养物质的残留物，防止微生物滋生。

- 6.3  应制定针对高温高湿处理设备和熏制设备的专项清洁消毒制度。

- 6.4  原料预处理区、高温或熏制区、冷却区、干燥区在生产期间应每天清洁消毒，保持环境卫生，防止微生物滋生。

- 食品原料、食品添加剂和食品相关产品

- 7.1  一般要求

- 应符合GB 14881-2025中第7章的规定。

- 7.2  食品原料

- 7.2.1  原料红枣应符合相关标准要求，其中原料干枣应符合GB/T 5835要求；鲜枣应选用成熟期果实，其他质量要求应符合GB/T 22345规定的鲜食枣质量等级三级及以上要求。

- 7.2.2  食品添加剂、农药残留、重金属和其他污染物等安全指标应符合GB 2760、GB 2763、GB 2762等相关国家标准规定。

- 7.3  食品添加剂

- 应符合GB 14881-2025中7.3及GB 2760的规定。

- 生产过程的安全控制

- 8.1  一般要求

- 应符合GB 14881-2025中第8章的规定。

- 8.2  生物性污染的控制

- 8.2.1  高温处理、熏制等生产环节中，与食品接触的托盘、操作台等工器具和设备应定期清洁消毒，保持卫生。

- 8.2.2  操作人员在接触裸露物料前，或离岗后重新操作时，应执行手部清洁消毒程序，以防止交叉污染。

- 8.2.3  即食黑化枣可选择一定的灭菌方式进行终产品的微生物控制。黑化枣生产过程的微生物监控可参照附录A。

- 8.3  化学性污染的控制

- 在熏制和高温处理过程中，应严格控制温度与时间，以减少苯并[a]芘等有害物质的产生，同时应对关键参数进行记录。

- 8.4  物理性污染的控制

- 8.4.1  半成品或成品不应直接接触地面。

- 8.4.2  应通过采取现场管理、外来人员管理及加工过程控制等措施，最大限度地降低加工过程中产品受到毛发、尘土、昆虫、玻璃、金属、塑胶等异物污染的风险。

- 8.5  致敏物质的管理

- 应符合GB 14881-2025中8.4的规定。

- 8.6  包装过程的管理

- 应符合GB 14881-2025中8.5的规定。

- 检验

- 应符合GB 14881-2025中第9章的规定。

- 食品贮存和运输

- 10.1  一般要求

- 应符合GB 14881-2025中第10章的规定。

- 10.2  应根据黑化枣的特点选择适合的贮存和运输方式，宜配备冷藏贮存、运输设施。

- 10.3  贮存和运输过程中应避免日光直射、雨淋、显著的温湿度变化和挤压等，防止食品质量受到不良影响。

- 11  食品召回及追溯管理

- 应符合GB 14881-2025中第11章的规定。

- 人员培训

- 应符合GB 14881-2025中第12章的规定。

- 记录和文件管理

- 应符合GB 14881-2025中第13章的规定。

- 附录A

- （资料性附录）

- 黑化枣生产过程中的微生物监控程序指南

A.1  黑化枣生产过程微生物监控要求见表A.1，实际生产中可根据产品特性和生产工艺技术水平等因素适当调整。

- 表A.1 黑化枣生产过程微生物监控要求

| 监控项目 |  | 建议取样点 | 建议监控微生物指标 | 建议监控频率a | 建议监控指标限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境微生物监控 | 食品接触表面 | 食品加工人员的手部、工作服、手套、传送带、工器具及其他直接接触食品的包装材料、设备表面等 | 菌落总数、大肠菌群 | 验证清洁效果应在清洁消毒之后，其它每月一次 | 结合生产实际情况确定监测指标限值 |
|  | 与食品或食品接触表面邻近的接触表面 | 设备外表面、支架表面、车间门把手、控制面板、零件车等接触表面 | 菌落总数、大肠菌群 | 每月至少一次 | 结合生产实际情况确定监测指标限值 |
|  | 加工区域内的环境空气 | 冷却区、干燥区等放置裸露产品的位置 | 菌落总数、霉菌 | 每月至少一次 | 结合生产实际情况确定监测指标限值 |
| 过程产品微生物监控 |  | 蒸（煮）制、熏制半成品 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 | 每月至少一次 | 结合生产实际情况确定监测指标限值 |
|  |  | 生产线末端待包装产品 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 | 每月至少一次 | 结合生产实际情况确定监测指标限值 |
| a 频率调整：可根据历史数据、风险评估及季节变化动态调整监控频率。 |  |  |  |  |  |

A.2  微生物监控指标不符合情况的处理要求：各监控点的监控结果应当符合监控指标的限值并保持稳定。当出现轻微不符合时，可通过增加取样频次等措施加强监控；当出现严重不符合时，应当立即纠正，同时查找问题原因，以确定是否需要对微生物监控程序采取相应的纠正措施。